Зарегистрировано в Минюсте России 2 октября 2023 г. N 75431

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 7 сентября 2023 г. N 701н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "РАБОТНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ"

В соответствии с пунктом 20 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. N 580, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций".

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 сентября 2030 г.

А.О. КОТЯКОВ

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 7 сентября 2023 г. N 701н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РАБОТНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

|  | 1641 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Эксплуатация автомобильных газонаполнительных компрессорных станций всех типов |  | 19.080 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение надежного и эффективного функционирования оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС) (компрессорные установки, технологическое оборудование, технологические трубопроводы и арматура), осуществляющих заправку транспортных средств компримированным природным газом (метаном) (далее - КПГ), используемым в качестве моторного топлива

Группа занятий:

| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 47.30.12 | Торговля розничная газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах |
| --- | --- |
| 52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Осуществление заправки газовых баллонов, газобаллонных автомобилей и других транспортных средств КПГ | 3 | Допуск транспортных средств и специальной техники, передвижного автомобильного газового заправщика (далее - ПАГЗ), кассетных сборок к заправке КПГ на АГНКС | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Осуществление заправочного процесса на АГНКС | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение регламентных работ для отдельных видов оборудования АГНКС | A/03.3 | 3 |
| B | Обеспечение работы простого и средней сложности оборудования АГНКС | 3 | Проверка технического состояния и режима работы оборудования АГНКС | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования АГНКС | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение отдельных работ при техническом обслуживании и ремонте (далее - ТОиР) оборудования АГНКС | B/03.3 | 3 |
| C | ТОиР простого и средней сложности оборудования АГНКС | 3 | Техническое обслуживание простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Демонтаж, монтаж простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Разборка, сборка простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | C/04.3 | 3 |
|  |  |  | Испытание простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | C/05.3 | 3 |
| D | Обеспечение работы сложного оборудования АГНКС | 4 | Проверка технического состояния и режима работы сложного оборудования АГНКС | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы сложного оборудования АГНКС | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение отдельных работ при ТОиР оборудования АГНКС | D/03.4 | 4 |
| E | ТОиР сложного оборудования АГНКС | 4 | Техническое обслуживание сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Демонтаж, монтаж сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Разборка, сборка сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | E/03.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | E/04.4 | 4 |
|  |  |  | Испытание сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | E/05.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осуществление заправки газовых баллонов, газобаллонных автомобилей и других транспортных средств КПГ | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наполнитель баллонов 3-го разряда Наполнитель баллонов 4-го разряда Оператор заправочных станций 3-го разряда Оператор заправочных станций 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров <3> Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования <4> Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда <5> Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением <6> Прохождение обучения мерам пожарной безопасности <7> Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) <8> Лица не моложе 18 лет <9> |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС <10> | § 230 | Наполнитель баллонов (3-й разряд) |
|  | § 231 | Наполнитель баллонов (4-й разряд) |
|  | § 244 | Оператор заправочных станций (3-й разряд) |
|  | § 245 | Оператор заправочных станций (4-й разряд) |
| ОКПДТР <11> | 15068 | Наполнитель баллонов |
|  | 15594 | Оператор заправочных станций |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Допуск транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок к заправке КПГ на АГНКС | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Допуск транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок к заправке КПГ на АГНКС при наличии технико-эксплуатационной документации на данный вид работ, свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования (далее - ГБО) |
| --- | --- |
|  | Недопущение на территории АГНКС стоянки и ремонта транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок и нахождения людей в салонах автомобилей и зонах "заправочных островков" в момент заправки |
|  | Визуальный осмотр баллонов, вентилей и клапанов кассетных сборок и газобаллонной установки, ПАГЗ, транспортных средств и специальной техники с целью выявления повреждений, неисправностей и дефектов крепления баллонов |
|  | Определение наличия остаточного давления в баллонах транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок и проверка герметичности соединений |
|  | Контроль соблюдения водителями установленных на площадке АГНКС дорожных знаков и маршрутов движения |
|  | Контроль правильности установки транспортного средства и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок на посту заправки (или заправочном посту), выключения двигателя и наличия заземления транспортного средства |
| Необходимые умения | Производить осмотр и отбраковку газовых баллонов по внешним признакам повреждения баллонов |
|  | Производить предупреждающие действия по недопущению стоянки и ремонта транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок и нахождения людей в салонах автомобилей и зонах "заправочных островков" в момент заправки |
|  | Оценивать состояние дорожных знаков и маршруты движения, установленных на площадке АГНКС |
|  | Контролировать действия водителей по соблюдению правил нахождения на территории АГНКС, обусловленных технологическим регламентом или инструкциями |
|  | Производить проверку документов на ГБО на соответствие требованиям нормативно-технической документации (далее - НТД) |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации АГНКС |
|  | Порядок заправки транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок КПГ на АГНКС |
|  | Устройство и характеристики газовых баллонов различных типов, правила обращения с ними |
|  | Правила окраски и клеймения газовых баллонов в зависимости от классификации газов и химических веществ |
|  | Принципиальные схемы топливной системы КПГ транспортных средств и специальной техники, заправочные схемы ПАГЗ и кассетных сборок для КПГ |
|  | Требования технической документации в области эксплуатации оборудования АГНКС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление заправочного процесса на АГНКС | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и комплектности средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, газоанализаторов, инструментов и приспособлений |
| --- | --- |
|  | Заправка КПГ транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок на АГНКС с помощью автоматических и механических средств заправки |
|  | Подача газа на газозаправочную колонку |
|  | Контроль степени наполнения баллонов, установленных на транспортных средствах и специальной технике, ПАГЗ, кассетных сборках, по показаниям контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА) с целью недопущения превышения рабочего давления |
|  | Прекращение подачи КПГ к газозаправочной колонке и его сброс из технологической линии АГНКС в случае возникновения аварийной ситуации |
|  | Информирование руководства АГНКС (или непосредственного руководителя) о происшествиях и неисправностях, обнаруженных во время работы |
|  | Осмотр и проверка состояния технологического оборудования (газозаправочные колонки, предохранительные клапаны газозаправочных колонок, "заправочные островки"), закрепленного за рабочим местом |
|  | Осмотр и проверка территории АГНКС, закрепленного рабочего места с целью выявления посторонних лиц и предметов |
|  | Контроль сроков государственной проверки измерительной аппаратуры и приборов |
|  | Проверка наличия и правильности нанесения информации на информационном табло, индикаторных лампах устройства ввода и записи |
|  | Ведение производственных и эксплуатационных журналов в соответствии с требованиями НТД в области эксплуатации АГНКС |
| Необходимые умения | Контролировать степень наполнения баллонов, установленных на транспортных средствах и специальной технике, ПАГЗ, кассетных сборках, по показаниям КИПиА с целью недопущения превышения рабочего давления |
|  | Наполнять баллоны транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок КПГ на газозаправочных колонках АГНКС |
|  | Осуществлять аварийную остановку процесса заправки транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок |
|  | Проверять работу КИПиА и средств сигнализации при наполнении баллонов транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок КПГ |
|  | Применять надлежащим образом технологическое оборудование, инструменты и приспособления, закрепленные за работником, в соответствии с инструкциями по эксплуатации АГНКС |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем, газоанализаторами, инструментами и приспособлениями, применять СИЗ |
|  | Визуально определять исправность СИЗ, средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, газоанализаторов, инструментов и приспособлений |
|  | Заполнять производственные и эксплуатационные журналы в области эксплуатации АГНКС |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации АГНКС |
|  | Физико-химические свойства природного газа |
|  | Технология производства КПГ на АГНКС |
|  | Технологические схемы АГНКС |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации обслуживаемого оборудования |
|  | Порядок первоочередных действий персонала АГНКС при возникновении аварийных ситуаций |
|  | Правила заполнения КПГ баллонов, установленных на транспортных средствах и специальной технике, ПАГЗ, кассетных сборках |
|  | Правила обращения с баллонами, находящимися под давлением |
|  | Правила пользования СИЗ, средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем, газоанализаторами, инструментами и приспособлениями |
|  | Назначение и принцип работы КИПиА, установленных на АГНКС |
|  | Информационные указатели, применяемые на территории АГНКС и их назначение |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области эксплуатации АГНКС |
|  | Порядок ведения производственных и эксплуатационных журналов в области эксплуатации АГНКС |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение регламентных работ для отдельных видов оборудования АГНКС | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка на герметичность соединений трубопроводов, рукавов высокого давления, запорной и предохранительной арматуры на газозаправочных колонках |
| --- | --- |
|  | Проверка сроков испытаний и исправности заправочных рукавов высокого давления на газозаправочных колонках |
|  | Проверка исправности КИПиА, средств сигнализации, светосигнальной арматуры газозаправочных колонок при наполнении КПГ баллонов транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок |
|  | Информирование руководства АГНКС (или непосредственного руководителя) о неисправностях оборудования и об утечках КПГ |
|  | Выполнение подготовительных работ перед проведением ТОиР, диагностирования, испытания, наладки, технического освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности оборудования, закрепленного за рабочим местом, совместно с другими подразделениями |
|  | Выполнение подготовительных работ перед проведением газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности на АГНКС совместно с другими подразделениями |
|  | Выполнение вспомогательных действий при отборе проб образцов КПГ специалистом аккредитованной лаборатории |
|  | Ведение производственных и эксплуатационных журналов в соответствии с требованиями НТД в области эксплуатации АГНКС |
|  | Поддержание территории и производственных помещений АГНКС в надлежащем состоянии |
| Необходимые умения | Производить проверку на герметичность соединений трубопроводов, рукавов высокого давления, запорной и предохранительной арматуры газозаправочных колонок |
|  | Выявлять неисправность КИПиА, средств сигнализации, светосигнальной арматуры газозаправочных колонок при наполнении КПГ баллонов транспортных средств и специальной техники, ПАГЗ, кассетных сборок |
|  | Проверять исправность предохранительных клапанов газозаправочных колонок |
|  | Оценивать техническое состояние заправочных рукавов на газозаправочных колонках |
|  | Выполнять слесарные работы при ТОиР, диагностировании, испытании, наладке, техническом освидетельствовании, экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования АГНКС в объеме, необходимом для осуществления трудовых действий |
|  | Визуально оценивать и выявлять неисправность обслуживаемого оборудования АГНКС |
|  | Визуально оценивать и выявлять утечки КПГ в соединениях оборудования АГНКС |
|  | Читать технологические схемы, чертежи и техническую документацию общего и специального назначения в области ТОиР оборудования АГНКС |
|  | Заполнять производственные и эксплуатационные журналы в области эксплуатации АГНКС |
| Необходимые знания | Последовательность выполнения работ по эксплуатации газозаправочных колонок и ее элементов, регулированию режимов ее работы (в соответствии с руководством по эксплуатации организации-изготовителя) |
|  | Устройство, принцип работы и правила обслуживания оборудования, предназначенного для реализации КПГ (система коммерческого учета газа, газозаправочная колонка, рукава высокого давления) |
|  | Устройство и технические характеристики оборудования, работающего под избыточным давлением, установленного на АГНКС |
|  | Сроки и методики проведения испытаний на прочность и герметичность рукавов высокого давления |
|  | Порядок ведения производственных и эксплуатационных журналов в области эксплуатации АГНКС |
|  | Правила содержания территории и производственных помещений АГНКС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области эксплуатации АГНКС |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работы простого и средней сложности оборудования АГНКС | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист компрессорных установок 3-го разряда Машинист компрессорных установок 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением III группы по электробезопасности (до 1000 В) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более <12> (при необходимости) Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 190 | Машинист компрессорных установок (3-й разряд) |
|  | § 191 | Машинист компрессорных установок (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 13775 | Машинист компрессорных установок |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния и режима работы оборудования АГНКС | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием-сдача рабочей смены и ознакомление с текущим состоянием и режимом работы оборудования АГНКС |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности рабочих инструментов, приборов, устройств, приспособлений, СИЗ, средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, газоанализаторов |
|  | Проверка исправности (работоспособности) системы пожаротушения (пенное пожаротушение: емкости с водой и пенообразователем, насосы, смесители-инжекторы, системы пожарных трубопроводов, пеногенераторы; порошковое и углекислотное пожаротушение: баллоны с огнетушащим веществом, трубопроводы, форсунки и распылители; водяное пожаротушение: пожарные рукава со стволами) |
|  | Обход территории по установленным маршрутам и проверка режима работы оборудования АГНКС |
|  | Проверка герметичности технологического оборудования АГНКС |
|  | Контроль параметров работы оборудования АГНКС в соответствии с требованиями НТД |
|  | Осмотр щитов системы автоматизированного управления комплексом оборудования АГНКС |
|  | Отбор пробы масла из маслобаков компрессорных установок на химический анализ |
|  | Проверка работы системы осушки газа и слива конденсата |
|  | Проверка работы аппарата воздушного охлаждения (далее - АВО) газа, охлаждающей жидкости, масла |
|  | Проверка работы систем вентиляции (вентиляторы, распределительные воздуховоды, обратные защитные клапаны, дефлекторы) |
|  | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке АГНКС к эксплуатации в осенне-зимний период и в период весеннего паводка |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных отклонениях в работе оборудования АГНКС |
|  | Ведение производственных и эксплуатационных журналов в соответствии с требованиями НТД в области эксплуатации АГНКС |
| Необходимые умения | Выявлять неисправность обслуживаемого оборудования, приспособлений, рабочих инструментов, СИЗ, системы пожаротушения, средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, газоанализаторов |
|  | Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям КИПиА, ориентируясь на световую и звуковую сигнализацию |
|  | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования АГНКС |
|  | Обнаруживать утечки газа по внешним признакам и с использованием приборов |
|  | Регистрировать показания приборов КИПиА |
|  | Пользоваться электроприборами для выполнения технологического процесса |
|  | Отбирать пробы масла на химический анализ |
|  | Принимать меры по устранению отклонений от нормального режима работы оборудования |
|  | Действовать в нештатных (аварийных) ситуациях на объекте АГНКС в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Осуществлять мероприятия по подготовке АГНКС к эксплуатации в осенне-зимний период и в период весеннего паводка |
|  | Заполнять производственные и эксплуатационные журналы в области эксплуатации АГНКС |
| Необходимые знания | Основы механики |
|  | Основы гидравлики и газовой динамики |
|  | Состав и физико-химические свойства природного газа |
|  | Опасные свойства природного газа и их влияние на человека |
|  | Схемы маршрута обхода обслуживаемого оборудования АГНКС |
|  | Устройство, назначение и принцип работы оборудования АГНКС |
|  | Технологические схемы АГНКС и общецеховых систем |
|  | Правила технической эксплуатации АГНКС |
|  | Признаки негерметичности трубопроводов и оборудования |
|  | Способы обнаружения и устранения утечек газа |
|  | Правила эксплуатации и технические характеристики приборов, предназначенных для определения загазованности помещений |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации оборудования АГНКС, приборов, устройств, приспособлений, систем и средств пожаротушения |
|  | Правила и способы отбора проб масла для химического анализа |
|  | Виды, причины отклонений технологического оборудования АГНКС от установленных режимов, способы их предупреждения и устранения |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных (аварийных) ситуаций |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов, способы и приемы их предупреждения |
|  | Порядок ведения производственных и эксплуатационных журналов в области эксплуатации АГНКС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области эксплуатации АГНКС |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы оборудования АГНКС | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Запуск в работу и останов оборудования АГНКС (вывод в резерв или ремонт) |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций по поддержанию и регулированию параметров режима работы оборудования АГНКС в соответствии с нормативно-технологическими документами |
|  | Обеспечение рационального режима работы оборудования АГНКС |
|  | Выполнение оперативных переключений электроустановок напряжением до 1000 В (в цехе с электроприводными компрессорными установками) |
|  | Выявление отклонений в технологическом режиме работы оборудования АГНКС |
|  | Контроль параметров влажности природного газа (точки росы) на соответствие требованиям НТД |
|  | Устранение нарушений технологического режима работы оборудования АГНКС |
|  | Отработка действий в рамках противоаварийных тренировок на АГНКС |
|  | Выполнение действий при возникновении аварийных ситуаций в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте |
|  | Ведение производственных и эксплуатационных журналов в соответствии с требованиями НТД в области эксплуатации АГНКС |
| Необходимые умения | Выполнять технологические операции по пуску и останову компрессорных установок |
|  | Оценивать показания приборов на соответствие нормативным параметрам технологического процесса |
|  | Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений |
|  | Выполнять переключения на обслуживаемом оборудовании в связи с пуском и остановом компрессорной установки |
|  | Выполнять регулировочные работы на вспомогательном оборудовании |
|  | Выполнять технологические операции по аварийному останову обслуживаемого оборудования |
|  | Заполнять производственные и эксплуатационные журналы в области эксплуатации АГНКС |
| Необходимые знания | Основы гидравлики и газовой динамики |
|  | Основы электромеханики |
|  | Термины, обозначения технических параметров работы оборудования АГНКС |
|  | Режимы работы оборудования АГНКС |
|  | Устройство и правила эксплуатации компрессорной установки |
|  | Алгоритмы пуска и останова компрессорной установки |
|  | Допустимые параметры работы компрессорной установки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах АГНКС |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Порядок ведения производственных и эксплуатационных журналов в области эксплуатации АГНКС |
|  | Требования технической документации к режиму работы компрессорной установки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных работ при ТОиР оборудования АГНКС | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка, снятие ограждения рабочей зоны для проведения ремонта оборудования АГНКС |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и комплектности СИЗ, системы пожаротушения, противопожарного инвентаря, газоанализаторов, инструментов и приспособлений |
|  | Запуск в работу и останов оборудования АГНКС для испытания после проведения ремонтных работ / вывода в резерв |
|  | Подготовка оборудования АГНКС к проведению огневых и газоопасных работ |
|  | Отключение оборудования АГНКС для проведения регламентных ремонтных работ |
|  | Установка предупредительных знаков в зоне проведения ремонта оборудования АГНКС |
|  | Удаление (слив) масла из маслобака компрессорных установок |
|  | Восстановление нарушенной маркировки оборудования АГНКС согласно технологическим схемам |
|  | Снятие, установка заглушек, штуцеров, технологических трубопроводов |
|  | Уборка подтеков масла |
|  | Установка, снятие импульсных трубок для монтажа, демонтажа измерительных приборов |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе оборудования АГНКС |
|  | Периодическая прокачка масла на резервной компрессорной установке |
|  | Проверка состояния аварийного генератора с двигателем внутреннего сгорания |
|  | Выполнение отдельных операций при сборке и разборке механизмов, оборудования и агрегатов АГНКС |
|  | Поддержание технического состояния производственных объектов и территории АГНКС в соответствии с требованиями НТД |
| Необходимые умения | Читать детальные и сборочные чертежи, эскизы и схемы простые и средней сложности в области эксплуатации АГНКС |
|  | Выполнять эскизы несложных деталей, технологических схем и аппаратов |
|  | Выполнять работы по подготовке рабочей зоны к проведению ремонта оборудования АГНКС |
|  | Поддерживать в исправном состоянии маркировку оборудования |
|  | Проверять наличие заземления |
|  | Определять свойства материалов, применяемых в процессе работы, и классифицировать их по составу, назначению и способу приготовления |
|  | Осуществлять испытание оборудования после ремонта |
|  | Запускать и останавливать аварийный генератор с двигателем внутреннего сгорания |
|  | Определять неисправности отдельных деталей оборудования в процессе выполнения технического обслуживания и текущего ремонта оборудования АГНКС |
|  | Выявлять неисправности в работе оборудования |
| Необходимые знания | Основы механики |
|  | Основы черчения |
|  | Основы материаловедения |
|  | Основные приемы слесарных работ |
|  | Требования к организации временного рабочего места для проведения ремонта |
|  | Схемы расположения трубопроводов и технологических коммуникаций |
|  | Причины возникновения и способы устранения отказов в работе оборудования |
|  | Виды ремонтов и последовательность работ по выводу оборудования в ремонт и приему его из ремонта |
|  | Правила подготовки к ремонту оборудования и установок |
|  | Технические условия и технология проведения всех видов ТОиР компрессоров, их приводов и аппаратуры |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах АГНКС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | ТОиР простого и средней сложности оборудования АГНКС | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту технологических установок 3-го разряда Слесарь по ремонту технологических установок 4-го разряда Слесарь-ремонтник 3-го разряда Слесарь-ремонтник 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требование к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии "Стропальщик", для выполнения работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъемными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений <13> (при необходимости) Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 47 <14> | Слесарь по ремонту технологических установок 3-го разряда |
|  | § 48 | Слесарь по ремонту технологических установок 4-го разряда |
|  | § 154 <15> | Слесарь-ремонтник 3-го разряда |
|  | § 155 | Слесарь-ремонтник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 18559 | Слесарь-ремонтник |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и комплектности СИЗ, систем и средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, газоанализаторов, инструментов и приспособлений |
| --- | --- |
|  | Настройка и регулировка простых и средней сложности узлов системы регулирования технологического оборудования |
|  | Замена фильтров на маслосистеме компрессорных установок |
|  | Замена адсорбента в системе осушки газа |
|  | Замена задвижек и сальниковых уплотнений, вентилей и уплотнительных прокладок на оборудовании АГНКС |
|  | Замена уплотнений и мембран в шаровых кранах и регуляторах на оборудовании АГНКС |
|  | Замена прокладок на компрессорных установках |
|  | Регулировка опорных конструкций подводящих газопроводов АГНКС |
|  | Набивка уплотнительной смазки в шаровые краны, установленные на трубопроводах АГНКС |
|  | Проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений и протяжка соединений всех типов |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения в области эксплуатации оборудования АГНКС |
|  | Использовать инструмент и приспособления для выполнения технического обслуживания узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Устранять неисправности эксплуатируемого оборудования АГНКС |
|  | Пользоваться слесарным инструментом с различными типами приводов |
|  | Пользоваться приспособлениями для настройки отдельных элементов системы регулирования технологического оборудования |
|  | Читать чертежи деталей оборудования АГНКС |
|  | Пользоваться устройствами для набивки уплотнительных материалов в шаровые краны |
|  | Пользоваться переносным газоанализатором |
|  | Использовать очищающие вещества |
| Необходимые знания | Физико-химические свойства газового конденсата, порядок и правила его утилизации |
|  | Виды, типы и характеристики устройств для набивки шаровых кранов |
|  | Возможные дефекты резиновых уплотнений и мембран |
|  | Инструкции по эксплуатации технологического оборудования АГНКС |
|  | Устройство, назначение и принцип действия механизмов, машин, агрегатов, аппаратов, технологических трубопроводов |
|  | Признаки, характеризующие состояние оборудования (резерв, техническое обслуживание, ремонт, консервация) |
|  | Приемы слесарных работ |
|  | Основы чтения чертежей деталей оборудования АГНКС |
|  | Проектное положение технологического оборудования |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж, монтаж простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж, монтаж секции АВО компрессорных установок |
| --- | --- |
|  | Демонтаж, монтаж компрессоров и насосов |
|  | Демонтаж, монтаж запорной арматуры и технологических трубопроводов на АГНКС |
|  | Перемещение простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов к месту ремонта или консервации с использованием грузоподъемных машин |
|  | Демонтаж, монтаж сосудов высокого давления, находящихся на АГНКС |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Выполнять измерения деталей, узлов и параметров работы оборудования АГНКС с использованием контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Выполнять подготовку механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов к монтажу, демонтажу |
|  | Применять грузоподъемные механизмы |
|  | Проверять перед использованием грузозахватные приспособления |
|  | Читать чертежи деталей оборудования АГНКС |
|  | Производить разборку и сборку механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Использовать различные слесарные инструменты и приспособления при выполнении монтажных и демонтажных работ |
| Необходимые знания | Приемы слесарных работ |
|  | Основы чтения чертежей деталей оборудования АГНКС |
|  | Правила и последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ на оборудовании АГНКС |
|  | Правила эксплуатации грузоподъемных механизмов |
|  | Правила строповки грузов |
|  | Назначение, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Разборка, сборка простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, сборка машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС |
| --- | --- |
|  | Разборка и сборка обвязки аппаратов, насосов, воздуховодов вентиляционных |
|  | Разборка и сборка фланцевых соединений для демонтажа и монтажа оборудования, подлежащего ремонту |
|  | Разборка, сборка отдельных узлов поршневых компрессоров, поршневых плунжерных насосов |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Производить разборку и сборку узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Выполнять подгонку узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Читать чертежи деталей оборудования АГНКС |
|  | Использовать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных приборов и инструментов |
| Необходимые знания | Приемы слесарных работ |
|  | Основы чтения чертежей деталей оборудования АГНКС |
|  | Устройство, назначение и принцип действия механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС |
|  | Правила и последовательность выполнения разборки, сборки узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Методы и способы контроля качества при выполнении разборки, сборки узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Назначение, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности рабочих инструментов, устройств, приспособлений, предназначенных для ремонта простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по ремонту предохранительных и обратных клапанов компрессорных установок и технологических трубопроводов |
|  | Замена дефектных деталей (манжетные и сальниковые уплотнения, подшипники, втулки, валы, поршневые группы, шпильки), затяжка резьбовых соединений оборудования, набивка смазкой сальниковых уплотнений при выполнении ремонта компрессорных установок |
|  | Выполнение слесарной обработки деталей по 7 - 12-му квалитету (1 - 3-й класс точности) |
|  | Притирка трубопроводной, предохранительной и регулирующей арматуры |
|  | Изготовление прокладок сложной конфигурации |
|  | Регулировка оборудования во время ремонта |
|  | Регулировка компрессоров |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Работать ручным инструментом и электроинструментом |
|  | Визуально контролировать изношенность узлов и механизмов |
|  | Выполнять дефектовку деталей компрессорных установок: манжетных и сальниковых уплотнений, подшипников, втулок, валов, поршневой группы, шпилек при выполнении ремонта компрессорных установок |
|  | Подготавливать узлы и детали для выполнения ремонта с помощью сварки и наплавки |
|  | Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование деталей |
|  | Читать чертежи деталей оборудования АГНКС |
|  | Производить правку, гибку, резку, опиливание, сверление деталей |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Выполнять жестяные, регулировочные, смазочные, крепежные работы |
|  | Выполнять работы на обдирочном, настольно-сверлильном, заточном станке и шлифовальной машинке |
|  | Выполнять подгонку механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
| Необходимые знания | Приемы слесарных работ |
|  | Основы сварочного дела |
|  | Требования к пружинным механизмам |
|  | Устройство, назначение и принцип действия механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Порядок проведения ремонтных работ с помощью грузоподъемных машин |
|  | Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам |
|  | Принципы действия слесарных инструментов с различными типами приводов |
|  | Причины возникновения и способы устранения дефектов оборудования АГНКС |
|  | Технологические операции ремонта механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС |
|  | Основы чтения чертежей деталей оборудования АГНКС |
|  | Способы регулировки механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологического оборудования АГНКС |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Испытание простых и средней сложности узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | Код | C/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осуществление пробных пусков насосов и воздушных компрессоров |
| --- | --- |
|  | Испытание оборудования во время ремонта |
|  | Выполнение центровки насосов, вентиляторов с приводными двигателями |
|  | Контроль элементов трубопроводов в процессе гидроиспытаний |
|  | Сборка схемы для проведения гидроиспытаний теплообменников |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Выполнять измерения параметров работы оборудования АГНКС при помощи контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Работать ручным слесарным и механизированным инструментом |
|  | Выполнять разметочные работы и работы по резке металла |
|  | Оценивать правильность работы обслуживаемого оборудования при проведении испытания |
|  | Проводить испытание оборудования во время ремонта |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и принцип действия механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Приемы слесарных работ |
|  | Характерные признаки дефектов элементов трубопроводов при проведении гидроиспытаний |
|  | Порядок проведения испытаний механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Порядок выполнения центровки насосов, вентиляторов с приводными двигателями |
|  | Требования к ведению документации по проведению гидропневмоиспытаний |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работы сложного оборудования АГНКС | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист компрессорных установок 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением III группы по электробезопасности (до 1 000 В) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 192 | Машинист компрессорных установок (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 13775 | Машинист компрессорных установок |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния и режима работы сложного оборудования АГНКС | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием-сдача рабочей смены и ознакомление с текущим состоянием и режимом работы сложного оборудования АГНКС |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности рабочих инструментов, приборов, устройств, приспособлений, СИЗ, средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, газоанализаторов |
|  | Обход территории по установленным маршрутам и проверка режима работы сложного оборудования АГНКС |
|  | Контроль параметров работы сложного оборудования АГНКС в соответствии с НТД |
|  | Контроль загазованности воздуха рабочей зоны на объектах АГНКС |
|  | Выполнение комплекса мероприятий по подготовке сложного оборудования АГНКС к эксплуатации в осенне-зимний период и в период весеннего паводка |
|  | Проверка соответствия установки технологического оборудования проектному положению |
|  | Ведение производственных и эксплуатационных журналов в соответствии с требованиями НТД в области эксплуатации АГНКС |
| Необходимые умения | Выявлять неисправность обслуживаемого оборудования, приспособлений, рабочих инструментов, СИЗ, систем и средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, газоанализаторов |
|  | Выявлять неисправность в работе сложного оборудования АГНКС |
|  | Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса |
|  | Контролировать исправность оборудования и приборов |
|  | Определять изменения и отклонения от нормативных (допустимых) величин эксплуатационных параметров оборудования |
|  | Принимать оперативные решения в режиме ограниченного времени |
|  | Осуществлять контроль расхода горюче-смазочных материалов и охлаждающей жидкости по показаниям КИПиА |
|  | Предупреждать неисправности в работе насосов, компрессоров, оборудования осушки газа |
|  | Определять уровень загазованности воздуха рабочей зоны на объектах АГНКС |
|  | Осуществлять мероприятия по подготовке АГНКС к эксплуатации в осенне-зимний период и в период весеннего паводка |
|  | Заполнять производственные и эксплуатационные журналы в области эксплуатации АГНКС |
| Необходимые знания | Основы термодинамики |
|  | Основы механики |
|  | Основы гидравлики и газовой динамики |
|  | Состав и свойства природного газа |
|  | Схемы маршрута обхода обслуживаемого оборудования АГНКС |
|  | Устройство, назначение и принцип работы оборудования АГНКС |
|  | Состав и размещение оборудования на типовых АГНКС |
|  | Технология слива и перекачки жидкостей, осушки газа |
|  | Технологические схемы АГНКС |
|  | Устройство, принцип действия и правила эксплуатации оборудования |
|  | АГНКС, приборов, устройств, приспособлений, систем и средств пожаротушения, противопожарного инвентаря |
|  | Принципиальные схемы и правила эксплуатации средств автоматики |
|  | Виды, причины отклонений технологического оборудования АГНКС от установленных режимов, способы их предупреждения и устранения |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Порядок ведения производственных и эксплуатационных журналов в области эксплуатации АГНКС |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области эксплуатации АГНКС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по обеспечению заданного режима работы сложного оборудования АГНКС | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Регулировка и поддержание параметров работы сложного оборудования АГНКС в соответствии с требованиями НТД |
| --- | --- |
|  | Регулирование технологического процесса выработки продукции АГНКС |
|  | Выполнение оперативных действий в условиях срабатывания предупредительной сигнализации оборудования АГНКС в соответствии с требованиями НТД |
|  | Выполнение оперативных переключений на технологическом оборудовании АГНКС |
|  | Выявление и определение причин нарушения в работе технологического оборудования АГНКС |
|  | Выявление отклонений в технологическом режиме работы сложного оборудования АГНКС |
|  | Ведение производственных и эксплуатационных журналов в соответствии с требованиями НТД в области эксплуатации АГНКС |
|  | Устранение нарушений технологического режима работы сложного оборудования АГНКС |
| Необходимые умения | Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Производить переключения на обслуживаемом оборудовании |
|  | Выполнять предпусковую подготовку, пуск и останов оборудования |
|  | Пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании |
|  | Регулировать параметры процесса подготовки газа на АГНКС |
|  | Регулировать работу вспомогательного оборудования |
|  | Выполнять аварийный останов обслуживаемого оборудования |
|  | Принимать меры по предупреждению опасных режимов работы оборудования, устранению угрозы для жизни людей, сохранению оборудования |
|  | Заполнять производственные и эксплуатационные журналы в области эксплуатации АГНКС |
| Необходимые знания | Основы технической термодинамики |
|  | Основы гидравлики и газовой динамики |
|  | Основы электромеханики |
|  | Термины, обозначение технических параметров работы оборудования |
|  | Режимы работы оборудования АГНКС |
|  | Порядок технологических переключений при различных режимах работы оборудования |
|  | Алгоритмы пуска и останова компрессорной установки |
|  | Основные сведения о системах автоматизированного управления технологическим процессом |
|  | Допустимые параметры работы компрессорной установки, средств защиты и сигнализации |
|  | Правила эксплуатации средств автоматики |
|  | Процессы управления технологическим оборудованием с соблюдением допустимых пределов технологических параметров работы |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах АГНКС |
|  | Техническая документация по режиму работы компрессорной установки |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Возможные нарушения режима работы оборудования, причины и способы их устранения, предупреждения |
|  | Порядок ведения производственных и эксплуатационных журналов в области эксплуатации АГНКС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных работ при ТОиР оборудования АГНКС | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение отдельных деталей оборудования АГНКС и проверка их на соответствие параметрам, указанным в НТД к оборудованию |
| --- | --- |
|  | Подтяжка резьбовых и фланцевых соединений оборудования до заданной величины момента при сборке и разборке сложных механизмов, оборудования и агрегатов АГНКС |
|  | Ремонт маслонасосов компрессорной установки |
|  | Ремонт цилиндров, коленчатого вала, клапанов компрессорной установки |
|  | Замена деталей и узлов компрессорной установки высокой производительности |
|  | Замена сальниковых уплотнений, набивок, прокладок компрессорной установки |
|  | Выявление нарушения герметичности узлов и деталей компрессорных установок |
|  | Проверка работы оборудования на контрольных режимах работы после проведения ремонта |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе сложного оборудования АГНКС |
|  | Подготовка к техническому освидетельствованию оборудования, подконтрольного надзорным органам Российской Федерации |
|  | Проведение эксплуатационных испытаний оборудования АГНКС после капитального ремонта |
|  | Составление дефектных ведомостей на ремонт оборудования АГНКС |
| Необходимые умения | Читать чертежи проектно-конструкторской документации в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Производить несложный ремонт оборудования и установок АГНКС |
|  | Оценивать неисправности в работе насосов компрессоров, оборудования осушки газа и агрегатов, дефектовать неисправные детали и узлы, устранять неисправности |
|  | Оценивать выполнение требований охраны труда, охраны окружающей среды на установках осушки газа, в насосных и компрессорных установках |
|  | Собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам |
|  | Устранять утечки газа в соединениях трубопроводов |
|  | Производить опрессовку технологических трубопроводов после ремонта |
|  | Подготавливать оборудование к ремонту |
| Необходимые знания | Основы механики |
|  | Основы черчения |
|  | Приемы слесарных работ |
|  | Планировка оборудования, технической оснастки и узлов в зоне проведения ремонта |
|  | Схемы расположения трубопроводов и технологических коммуникаций АГНКС |
|  | Причины возникновения и способы устранения отказов в работе оборудования |
|  | Виды ремонтов и последовательность работ по выводу компрессорного оборудования в ремонт и приему его из ремонта |
|  | Правила выполнения планово-предупредительных ремонтов по замене дефектного оборудования |
|  | Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе оборудования АГНКС |
|  | Локальные нормативные документы в области организации и проведения ТОиР АГНКС |
|  | Технические условия и технология проведения всех видов ТОиР компрессоров, их приводов и аппаратуры |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах АГНКС |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | ТОиР сложного оборудования АГНКС | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту технологических установок 5-го разряда Слесарь по ремонту технологических установок 6-го разряда Слесарь-ремонтник 5-го разряда Слесарь-ремонтник 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Наличие уровня квалификации, соответствующего профессии "Стропальщик", для выполнения работ по зацепке, в том числе по навешиванию на крюк подъемных сооружений, строповке и обвязке грузов, перемещаемых подъемными сооружениями с применением грузозахватных приспособлений (при необходимости) Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 49 | Слесарь по ремонту технологических установок 5-го разряда |
|  | § 50 | Слесарь по ремонту технологических установок 6-го разряда |
|  | § 156 | Слесарь-ремонтник 5-го разряда |
|  | § 157 | Слесарь-ремонтник 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 18559 | Слесарь-ремонтник |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и комплектности СИЗ, систем и средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, газоанализаторов, инструментов и приспособлений |
| --- | --- |
|  | Проверка соответствия установки технологического оборудования проектному положению |
|  | Проведение обслуживания компрессорных установок, аппаратов воздушного охлаждения и газозаправочных колонок |
|  | Проведение обслуживания системы осушки газа, сосудов, работающих под давлением, запорной арматуры и технологических трубопроводов |
|  | Подготовка к техническому освидетельствованию оборудования, подконтрольного надзорным органам Российской Федерации |
|  | Подготовка оборудования АГНКС для проведения ТОиР подрядными организациями |
|  | Настройка и регулировка особо сложных узлов, механизмов машин и аппаратов, агрегатов |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Читать чертежи деталей оборудования АГНКС |
|  | Производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы для технологического оборудования АГНКС |
|  | Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями |
|  | Визуально контролировать изношенность сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
| Необходимые знания | Основы черчения |
|  | Основы чтения чертежей деталей оборудования АГНКС |
|  | Устройство, основные технические данные, назначение и принцип действия сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Периодичность обслуживания оборудования, агрегатов и машин |
|  | Технологическая последовательность операций при выполнении крепежных, регулировочных, смазочных работ |
|  | Методы диагностики рабочих характеристик сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ |
|  | Правила эксплуатации сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Перечень операций при техническом обслуживании сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарных и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж, монтаж сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж сложных установок, машин и аппаратов оборудования АГНКС |
| --- | --- |
|  | Монтаж сложных установок, машин и аппаратов оборудования АГНКС |
|  | Демонтаж, монтаж арматуры и трубопроводов |
|  | Перемещение сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов к месту ремонта или консервации с использованием грузоподъемных машин |
|  | Снятие, установка особо сложных установок, машин и аппаратов, арматуры комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Перемещение особо сложных установок, машин и аппаратов, арматуры комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Читать чертежи деталей оборудования АГНКС |
|  | Производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы для технологического оборудования АГНКС |
|  | Осуществлять подбор необходимого ручного и механизированного слесарного инструмента для выполнения монтажных и демонтажных работ |
|  | Применять грузоподъемные механизмы |
|  | Проверять перед использованием грузозахватные приспособления |
|  | Выполнять работы на высоте по демонтажу, монтажу сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС |
|  | Производить измерения с помощью контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Производить замену сборочных единиц сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Выполнять подгонку сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Производить регулировку сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Выполнять установку сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
| Необходимые знания | Основы чтения чертежей оборудования АГНКС |
|  | Устройство, назначение и принцип действия сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Правила эксплуатации грузоподъемных механизмов |
|  | Правила строповки грузов |
|  | Требования технической документации для сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Способы диагностики технического состояния сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Условия эксплуатации сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Правила и порядок демонтажа, монтажа сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных операций для сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Правила и порядок подъема и установки сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Назначение, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Разборка, сборка сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка, сборка сложных машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов и арматуры комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
| --- | --- |
|  | Разборка и сборка сложных узлов и оборудования в условиях напряженных и плотных посадок с использованием вспомогательных механизмов |
|  | Разборка и сборка сложных узлов и механизмов оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа |
|  | Разборка, сборка сложных поршневых компрессоров, поршневых плунжерных насосов |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Читать чертежи деталей оборудования АГНКС |
|  | Производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы |
|  | Выбирать и использовать ручной и механизированный слесарный инструмент при выполнении разборочно-сборочных работ на оборудовании АГНКС |
|  | Выполнять работы по сборке и разборке сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Производить измерения параметров работы оборудования АГНКС при помощи контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Собирать детали с посадкой с натягом (горячая посадка) |
| Необходимые знания | Основы чтения чертежей общего и специализированного назначения |
|  | Устройство, назначение и принцип действия сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Правила и последовательность выполнения разборки, сборки сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Назначение, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | Код | E/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности рабочих инструментов, устройств, приспособлений, соответствующих видам и сложности работ по ремонту сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС |
| --- | --- |
|  | Замена крыльчатки вентиляторов АВО, масла и лопастей вентиляторов АВО газа с последующей регулировкой угла атаки лопастей |
|  | Контроль соблюдения режима работы и технического состояния сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов в соответствии с паспортными данными организации-изготовителя |
|  | Выявление дефектов, влияющих на работу сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Устранение дефектов в работе компрессорных установок, АВО и газозаправочных колонок |
|  | Устранение дефектов в работе системы осушки газа, сосудов, работающих под давлением, запорной арматуры и технологических трубопроводов |
|  | Проверка технического состояния деталей комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования на соответствие показателям, указанным в паспортных данных |
|  | Выполнение ремонтных работ на запорной арматуре |
|  | Выполнение ремонтных работ для сложных установок, машин и аппаратов, агрегатов комбинированного, крупногабаритного и экспериментального оборудования АГНКС |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Читать чертежи деталей оборудования АГНКС |
|  | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент |
|  | Производить визуальный контроль изношенности узлов и механизмов |
|  | Подготавливать узлы и детали для выполнения ремонта с помощью сварки и наплавки |
|  | Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование деталей |
|  | Производить правку, гибку, резку, опиливание, сверление деталей сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры |
|  | Пользоваться слесарным инструментом с различными типами приводов |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Выполнять работы на обдирочном, настольно-сверлильном, заточном станках и шлифовальной машинке |
|  | Выполнять подгонку сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Выполнять такелажные работы |
| Необходимые знания | Приемы слесарных работ |
|  | Основы сварочного дела |
|  | Основы чтения чертежей деталей оборудования АГНКС |
|  | Устройство, назначение и принцип действия сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам |
|  | Причины возникновения и способы устранения дефектов сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Технологические операции ремонта сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Способы регулировки сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Способы и методы восстановления изношенных деталей сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Способы и порядок центровки сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.5. Трудовая функция

| Наименование | Испытание сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов АГНКС | Код | E/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка оборудования к испытаниям в соответствии с технологическими схемами и паспортными данными |
| --- | --- |
|  | Проведение испытаний сложных узлов и механизмов машин и аппаратов, агрегатов, технологических трубопроводов |
|  | Подготовка сложного оборудования к гидроиспытаниям и контроль его состояния при проведении гидроиспытаний |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения в области технического обслуживания и ремонта оборудования АГНКС |
|  | Читать чертежи деталей оборудования АГНКС |
|  | Производить подготовку к испытаниям сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Проводить испытания сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Определять и устранять дефекты сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Производить регулировку сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Определять места в оборудовании, по которым происходит утечка рабочего тела при гидроиспытаниях |
| Необходимые знания | Основы чтения чертежей деталей оборудования АГНКС |
|  | Технические требования к стальным, сварным сосудам и аппаратам |
|  | Методы испытаний сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Виды дефектов работы сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Правила регулировки сложных узлов, комбинированного, крупногабаритного оборудования АГНКС |
|  | Причины возникновения аварийных ситуаций, инцидентов и способы, приемы их предупреждения |
|  | Требования к ведению документации по проведению гидроиспытаний |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург |  |
| --- | --- |
| Начальник департамента | Касьян Елена Борисовна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО "Газпром газомоторное топливо", город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО "Газпром добыча Оренбург", город Оренбург |
| 3 | ООО "Газпром добыча Ямбург", город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 4 | ООО "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург", город Санкт-Петербург |
| 5 | ООО "Газпром переработка", город Санкт-Петербург |
| 6 | ООО "Газпром ПХГ", город Санкт-Петербург |
| 7 | ООО "Газпром трансгаз Казань", город Казань, Республика Татарстан |
| 8 | ООО "Газпром трансгаз Самара", город Самара |
| 9 | ООО "Газпром трансгаз Сургут", город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 10 | ООО "Газпром трансгаз Томск", город Томск |
| 11 | ООО "Газпром трансгаз Чайковский", город Чайковский, Пермский край |
| 12 | ООО "Газпром трансгаз Югорск", город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 13 | ЧОУ ДПО "Газпром корпоративный институт", город Санкт-Петербург |
| 14 | ЧУ "Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома", город Москва |
| 15 | ЧУ ДПО "Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома", город Калининград |

--------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

<4> Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. N 342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование" (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2022 г., регистрационный N 68626), действует до 1 сентября 2028 г.

<5> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", действует до 1 сентября 2026 г.

<6> Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998), действует до 1 января 2027 г.

<7> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

<8> Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. N 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный N 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

<9> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

<10> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

<11> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<12> Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный N 61477), действует до 31 декабря 2025 г.

<13> Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61983), действует до 1 января 2027 г.

<14> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 36, раздел "Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов".

<15> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы".